本文档就各任务代码情况大致说明其实现逻辑

任务1要求实现以下3个功能

①实现基础功能 包括独立移动和实时操控

用电脑控制机械臂运转时 我选择在串口监视器里发送 "舵机名+角度" 的形式来实现独立移动

如输入 b45 read函数会读取字符'b' parseInt函数读取后续角度 并write到相应的舵机上

用摇杆实施操控时 我把摇杆上的A0~A3与主控板上D6~D9一一对应 使输入的角度可被摇杆传出的脉宽所控制

如 当左摇杆向左时 脉宽发生变化 通过map函数引起到base舵机的变化

②建立串口通信

在要求①的基础上实施开 关 加速 降速四个要求

爪子的开关对应claw舵机的两个状态 其获取指令的方式同① 结果仅为claw状态的调整

在加降速里 我引入了变量DSD(每转一度等多少ms)用来充当平滑转动时i++/i--里的延迟 其中输入H与L对应DSD减和DSD加

③多舵机协同控制

在要求①的基础上 根据占空比的定义与舵机运转周期和实时脉宽来得到各舵机的占空比 同时用各舵机路程/同一时间得到相应速度 以此实现同时开始 同时到达

实例:

30,40,120

120,30,100

任务3(含2)要求实现以下3个功能

①循环进行ABC

舵机的初始位置用一个数组来表示 整个运动的本质是单个舵机的变化 所以可以将ABC的行为写成一个含多对”舵机”+”角度”的数组 依次改入机械臂的初始数组 再write到舵机上

而循环的功能需要用一个变量记录 每接收到一次按键’1’的信号 就+1 此后%3就可得到一个循环
②录制与结束录制

③播放

④回中

Write初始状态 注意 角度变大 i++ 角度变小 i--即可