任务四公式推导(右图仅用作直观理解 不用于公式推导)

1.正解

在已知角度和各臂长的前提下 我们先求出a便于x y z的计算

此时有

a=L2cosθ2+L3cos(θ2+θ3)  ①

前后偏移量 x=acosθ1  ② (取向前为正方向)

左右偏移量 y=asinθ1  ③ (取向左为正方向)

联立①~③,得:

x = cosθ₁ · [ L₂·cos θ₂ + L₃·cos(θ₂ + θ₃) ]

y = sinθ₁ · [ L₂·cos θ₂ + L₃·cos(θ₂ + θ₃) ]

关于z的求解

令z′ =z−L1

则由图可知 :

z′= L₂·sin θ₂ + L₃·sin(θ₂+ θ₃)

故z = L₁ + z′ = L₁ + L₂·sin θ₂ + L₃·sin(θ₂ + θ₃)

此时带入测量所得的L₁ L₂ L₃以及各θ值即可得到坐标(x,y,z)

首先 我们明确了几个物理量

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L₁ | 桌面到后臂转轴中心的垂直距离 | mm |
| L₂ | 后臂长度：后壁转轴到肘关节转轴间距 | mm |
| L₃ | 前臂长度：肘关节到末端的距离 | mm |
| θ₁ | 机械臂与正前方的夹角，向左为正 | rad |
| θ₂ | 后臂与水平面的夹角，向上为正 | - 2.逆解 逆解的任务是：已知目标位置 (x, y, z)，求 θ₁、θ₂、θ₃。推导分三步进行。 首先 我们解决比较简单的θ1 由水平方向几何,得: θ1=arctan2(y,x) ① (为了打破一三象限的局限) a = x² + y² ② z′ =z−L1 ③ d = a² + z′² ④ d² = L₂² + L₃² + 2·L₂·L₃·cos θ₃ ⑤ 偏转角 β = arctan2( L₃·sin θ₃, L₂ + L₃·cos θ₃ ) ⑥ θ₂ = ψ − β ψ = atan2(z′, a) 联立 解得: θ₃ = ± arccos( ( d² − L₂² − L₃² ) / ( 2·L₂·L₃ ) ) θ₂ = atan2(z′, a) − atan2( L₃·sin θ₃, L₂ + L₃·cos θ₃ ) (θ₃取负值：前臂相对大臂往下折，肘关节落在“肩—末连线”的上方，俗称“肘上”构型； θ₃取正值是它关于“肩—末连线”的镜像（俗称“肘下”） 本机前臂舵机 fArm 的行程只有 90°~180° 故θ₃只能为负值) rad |
| θ₃ | 肘关节相对角，前臂与后臂共线时θ₃ = 0 | rad |
| (x, y, z) | 末端位置 | mm |
| a | 末端在水平面内到 z 轴的径向距离 | mm |
| d | 肩关节到末端的直线距离 | mm |