# 机械臂运动学正解与逆解推导

—— meArm 四自由度机械臂抓取与轨迹绘制任务的运动学基础

| 文档性质 | 技术推导报告 |
| --- | --- |
| 对应任务 | 任务四：机械臂运动学正解与逆解 |
| 硬件平台 | meArm 四自由度机械臂 / Arduino Uno （ ATmega328P ） |
| 控制方式 | 三舵机位置解算 + PWM 角度驱动 |
| 关键结论 | 正解唯一、逆解双解、舵机角需标定偏移 |
| 日 期 | 2026 年 10 月 |

目　录

1　引言

2　机械结构与坐标系建模

3　运动学正解

4　运动学逆解

5　逆解的双解与取舍准则

6　理论角与舵机角的换算

7　连杆参数实测表

8　可达工作空间与奇异位形

9　结论

参考文献

摘　要

本文针对 meArm 四自由度机械臂，推导其末端执行器位置与各关节角度之间的运动学关系。首先根据机械结构将四个舵机划分为“底盘回转 + 平面两连杆”两部分，建立以桌面为基准的直角坐标系与关节角符号系统；随后推导运动学正解，即由三个关节角求末端位置的显式表达式；进而推导运动学逆解，给出由目标位置反算关节角的三步解析解法，并讨论逆解双解的几何来源与工程取舍准则。针对理论角度与舵机角度之间存在固定偏移量的实际问题，本文给出了偏移量的换算关系与三步实测标定方法。文中同时讨论了可达工作空间与奇异位形的边界条件。本文的推导结果是第五项任务（末端轨迹绘制）中直线插值与样条插值能够正确实现的理论前提。

关键词：机械臂；运动学正解；运动学逆解；余弦定理；双解取舍；舵机角度标定

## 1　引言

### 1.1　问题的提出

四自由度机械臂的任务可以抽象为一个反复出现的数学问题：希望末端执行器（夹爪或笔尖）到达空间的某个指定位置，应当把各个关节转到什么角度？这个问题的正向提问方式（已知关节角，求末端位置）称为运动学正解，反向提问方式（已知末端位置，求关节角）称为运动学逆解。

两者在工程上的地位并不相同。正解是“确定性的”——给定角度，末端位置唯一确定，计算只是代数代入。逆解则困难得多，原因有三：其一，位置方程对角度是非线性的（含有正弦、余弦的乘积项），不能直接解出；其二，逆解通常有多个解（同一位置可以用不同姿态到达）；其三，逆解不一定存在（目标点可能在机械臂根本够不到的地方）。

### 1.2　为什么必须有逆解

在“控制末端沿直线运动”这类任务中，若只使用正解，我们只能控制关节角度。但关节角度的线性变化对应的是末端的圆弧运动，而不是直线。因此要让笔尖走出一条直线，必须反过来做：先在直角坐标系内把直线离散成大量小点，再对每个小点求逆解得到关节角，最后依次驱动关节。逆解因此成为轨迹绘制任务不可绕过的前提。

### 1.3　本文的工作

本文完成以下工作：（1）建立与机械结构对应的坐标系与符号系统；（2）推导正解的显式表达式；（3）推导逆解的三步解析解法，给出闭式解；（4）分析逆解双解的来源与取舍准则；（5）给出理论角度与舵机角度的换算关系及实测标定方法；（6）讨论可达空间与奇异位形。

## 2　机械结构与坐标系建模

### 2.1　自由度分配

meArm 由四个舵机驱动。需要指出的是，四个舵机中只有三个参与末端位置的计算：

| 舵机 | 代号 | 作用 | 是否影响末端位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底盘舵机 | base | 绕竖直轴回转，决定末端在水平面上的方位 | 是 |
| 后臂舵机 | rArm | 驱动靠近底座的一节臂，决定抬升高度 | 是 |
| 前臂舵机 | fArm | 驱动末端的一节臂，决定伸出距离 | 是 |
| 夹爪舵机 | claw | 控制夹爪开合（或固定笔杆） | 否 |

夹爪舵机只改变末端执行器自身的开合状态，不改变末端的空间位置，因此在位置解算中不出现。这一点解释了后文逆解为什么只需要求三个角度。

### 2.2　坐标系定义

以底盘回转轴与桌面的交点作为坐标原点 O，建立右手直角坐标系：

· x 轴：指向机械臂的“正前方”（操作者定义的作业主方向），水平；

· y 轴：水平面内与 x 轴垂直，指向 x 轴左侧；

· z 轴：竖直向上。

所有长度以桌面为 z = 0 基准测量。这样约定有一个直接的工程好处：纸面就是 z = 0 平面，“笔尖接触纸面”对应 z ≈ 0，“抬笔”对应 z 取正值，物理意义一目了然。

### 2.3　符号系统

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L₁ | 桌面到肩关节（后臂转轴中心）的垂直距离 | mm |
| L₂ | 后臂长度：肩关节到肘关节的转轴间距 | mm |
| L₃ | 前臂长度：肘关节到末端（笔尖）的距离 | mm |
| θ₁ | 底盘回转角，自 x 轴正向逆时针量取 | ° 或 rad |
| θ₂ | 后臂与水平面的夹角，向上为正 | ° 或 rad |
| θ₃ | 肘关节相对角，前臂与后臂共线时 θ₃ = 0 | ° 或 rad |
| (x, y, z) | 末端位置 | mm |
| a | 末端在水平面内到 z 轴的径向距离 | mm |
| d | 肩关节到末端的直线距离 | mm |

### 2.4　结构分解：把三维问题降成二维

底盘回转使机械臂具有旋转对称性。因此可以先把问题分解为两个相互独立的环节：

1. 方位环节：底盘绕 z 轴旋转，只改变末端在水平面内的方位角，不改变末端到 z 轴的径向距离，也不改变高度；

2. 平面环节：扣掉底盘因素后，后臂与前臂始终在同一个竖直平面内运动，构成一个经典的两连杆机构。

这个分解是本文推导的关键。它把“三维空间中三个关节”的问题，转化为“水平面内一个角度”加“竖直平面内两连杆机构”的问题——后者是有闭式解的经典问题。

## 3　运动学正解

正解的任务是：已知 θ₁、θ₂、θ₃，求末端位置 (x, y, z)。

### 3.1　平面环节：先求径向距离与高度

设两连杆所在竖直平面如图 2 所示。后臂从肩关节出发，与水平方向成 θ₂ 角，其末端（肘关节）在该平面内的坐标为：

· 水平分量：L₂·cos θ₂

· 竖直分量：L₂·sin θ₂

前臂从肘关节继续延伸，它与水平方向的夹角为 θ₂ + θ₃（因为 θ₃ 是相对后臂的偏转角，需叠加）。故前臂的贡献为：

· 水平分量：L₃·cos(θ₂ + θ₃)

· 竖直分量：L₃·sin(θ₂ + θ₃)

两段叠加，得到末端在竖直平面内的坐标：

a = L₂·cos θ₂ + L₃·cos(θ₂ + θ₃)　　（式 3-1）

z′ = L₂·sin θ₂ + L₃·sin(θ₂ + θ₃)　　（式 3-2）

其中 a 是末端到回转轴的径向距离，z′ 是末端相对肩关节的高度。末端相对桌面的高度需再加回底座高度：

z = L₁ + z′ = L₁ + L₂·sin θ₂ + L₃·sin(θ₂ + θ₃)　　（式 3-3）

### 3.2　方位环节：把径向距离投到 x、y 上

底盘转过 θ₁ 后，径向距离 a 沿方位角 θ₁ 的方向铺开，故：

x = a·cos θ₁　　（式 3-4）

y = a·sin θ₁　　（式 3-5）

将式 3-1 代入式 3-4、3-5，即得完整的正解方程组：

x = cos θ₁ · [ L₂·cos θ₂ + L₃·cos(θ₂ + θ₃) ]　　（式 3-6）

y = sin θ₁ · [ L₂·cos θ₂ + L₃·cos(θ₂ + θ₃) ]　　（式 3-7）

z = L₁ + L₂·sin θ₂ + L₃·sin(θ₂ + θ₃)　　（式 3-8）

### 3.3　对正解的两点说明

第一，正解是唯一的。给定三个关节角，末端位置只有一组解，式 3-6 至 3-8 是纯粹的代数代入，不存在多解问题。这与逆解形成鲜明对比。

第二，正解的实用价值在于“校验”。逆解算出的角度是否正确，最可靠的检验方法就是把它代回正解，看算出的位置与目标位置的偏差有多大。本项目的程序在调试阶段即采用这一方法：给定目标点求逆解，再将逆解结果代入正解，比较两者的欧氏距离，要求误差小于 0.1 mm。

## 4　运动学逆解

逆解的任务是：已知目标位置 (x, y, z)，求 θ₁、θ₂、θ₃。推导分三步进行。

### 4.1　第一步：由方位关系解出底盘角 θ₁

由于底盘回转不影响径向距离与高度，末端在水平面上的投影方向完全由 θ₁ 决定。由式 3-4、3-5 相除可得 tan θ₁ = y / x，故：

θ₁ = atan2(y, x)　　（式 4-1）

这里必须使用 atan2 而不是 atan。原因是：atan(y/x) 的输出范围只有 (−90°, +90°)，它无法区分“x > 0, y > 0”（第一象限）与“x < 0, y < 0”（第三象限）——因为这两种情况的比值 y/x 完全相同。用 atan 会导致机械臂在目标位于后侧象限时反向旋转，把末端送到关于原点对称的错误位置。atan2(y, x) 同时利用 x 与 y 的正负号，输出范围覆盖 (−180°, +180°]，可以唯一确定方位。

### 4.2　第二步：降维——把三维问题化为二维

底盘转到目标方位后，问题的剩余部分只在竖直平面内。为此引入两个中间量：

a = √(x² + y²)　　（式 4-2）

z′ = z − L₁　　（式 4-3）

a 是末端到回转轴的径向距离，z′ 是末端相对肩关节的高度。于是“肩关节到末端”的直线距离为：

d = √(a² + z′²)　　（式 4-4）

至此，问题已化为：已知两连杆长度 L₂、L₃，以及肩关节到末端的距离 d，求两连杆的关节角。这是两连杆机构求逆的经典问题。

### 4.3　第三步：用余弦定理解出肘关节角 θ₃

考虑由“肩关节—肘关节—末端”三点构成的三角形，其三边长度分别为 L₂、L₃、d。设 L₂ 与 L₃ 之间的内夹角为 φ，由余弦定理：

d² = L₂² + L₃² − 2·L₂·L₃·cos φ　　（式 4-5）

注意内夹角 φ 与关节角 θ₃ 互为补角（θ₃ 度量的是前臂相对后臂延长线的偏转，而 φ 度量的是两连杆之间的内夹角），即 φ = π − θ₃，于是 cos φ = −cos θ₃。代入式 4-5：

d² = L₂² + L₃² + 2·L₂·L₃·cos θ₃　　（式 4-6）

解出余弦值：

cos θ₃ = ( d² − L₂² − L₃² ) / ( 2·L₂·L₃ )　　（式 4-7）

于是：

θ₃ = ± arccos( ( d² − L₂² − L₃² ) / ( 2·L₂·L₃ ) )　　（式 4-8）

式 4-8 中的正负号不是笔误，而是逆解多解性的数学体现，其几何含义将在第 5 节讨论。

实际编程时还需注意：浮点运算的舍入误差可能使式 4-7 的右端略微超出 [−1, 1]（例如得到 1.0000001），而 arccos 的定义域之外会返回 NaN（非数），进而使整个解算失效。因此程序中必须在调用反余弦之前对参数做限幅处理。

### 4.4　后臂角 θ₂ 的求解

由式 3-1、3-2 可知，末端相对肩关节的位置矢量方向角为：

ψ = atan2(z′, a)　　（式 4-9）

但 θ₂ 并不等于 ψ，因为末端位置是“后臂的贡献”与“前臂的贡献”的矢量和：前臂相对后臂偏转了 θ₃，因此末端方向相对后臂方向多偏转了一个角度。记这个偏转角为 β，则：

β = atan2( L₃·sin θ₃, L₂ + L₃·cos θ₃ )　　（式 4-10）

（式 4-10 的分子分母分别是前臂在垂直于后臂方向和沿后臂方向上对“合成矢量”的贡献。）

因此：

θ₂ = ψ − β = atan2(z′, a) − atan2( L₃·sin θ₃, L₂ + L₃·cos θ₃ )　　（式 4-11）

### 4.5　逆解方程组汇总

综合式 4-1、4-2、4-3、4-4、4-7、4-8、4-11，完整的逆解流程为：

第一步（方位）　　θ₁ = atan2(y, x)

第二步（降维）　　a = √(x² + y²)，　z′ = z − L₁，　d = √(a² + z′²)

第三步（平面两连杆）

θ₃ = ± arccos( ( d² − L₂² − L₃² ) / ( 2·L₂·L₃ ) )

θ₂ = atan2(z′, a) − atan2( L₃·sin θ₃, L₂ + L₃·cos θ₃ )

该流程只使用平方根、反正切与反余弦三种初等运算，计算量小而稳定，适合在 8 位单片机上实时执行（本项目实测：单次逆解耗时远小于 1 ms，相对于 20 ms 的控制周期可忽略）。

## 5　逆解的双解与取舍准则

### 5.1　双解的几何来源

式 4-8 中 θ₃ 有两个取值 θ₃ 与 −θ₃，两者对应两个不同的几何构型：

· θ₃ 取正值：肘关节向一侧弯折，末端从上方接近目标，俗称“肘上”构型；

· θ₃ 取负值：肘关节向另一侧弯折，是前一种构型关于“肩—末连线”的镜像，俗称“肘下”构型。

两种构型下末端位置完全相同，因为它们的关节角都满足同一个余弦定理方程。这说明运动学逆解在一般情况下并非唯一：同一个目标点可以由多个姿态到达。

### 5.2　取舍准则

程序必须从中选择一个解，本项目采用的取舍准则按优先级排列如下：

准则一：物理行程约束（硬约束）。每个理论关节角都要换算成舵机角度，若换算结果超出该舵机的机械行程区间，则该解不可实现。由于本项目前臂舵机的行程区间只覆盖了 θ₃ 的一个符号方向，因此绝大多数情况下结构本身就唯一确定了取哪个解。这条准则的好处是“让机械结构替程序做决定”，避免了人为判断可能引入的错误。

准则二：安全姿态优先（软约束）。当两个解都落在行程区间内时，优先选择肘关节朝上的构型。原因是“肘下”构型往往使前臂向下探得更深，在桌面上作业时容易与桌面或待抓取的物体发生碰撞。程序中的实现方式是：分别计算两个解所对应的前臂绝对角度 θ₂ + θ₃，取其中较大者——前臂绝对角度越大，说明前臂抬得越高，越安全。

准则三：连续性优先（软约束）。在轨迹绘制过程中，若相邻两个目标点的两个解都可用，应优先选择与上一个已执行姿态更接近的解，以避免关节角在相邻点之间发生大幅跳变。跳变在纸面上的直观表现是一段本不该出现的“甩笔”痕迹。本项目通过在相邻点上比较角度差值来规避这一问题。

## 6　理论角与舵机角的换算

### 6.1　偏移量的来源

上述推导全部建立在数学模型的角度定义上：θ₂ = 0 表示“后臂水平”，θ₃ = 0 表示“前后臂共线”。但舵机的角度读数与这一约定并不重合——后臂安装到舵机轴上的角度、前臂安装到舵机轴上的角度，都由装配工艺决定，没有理由恰好让舵机的读数在某一个特定值上对应上述“数学零点”。

因此两者之间存在一个固定的偏移量（记作 δ），换算关系为：

θ_servo = δ + σ·θ_math　　（式 6-1）

其中 δ 是“数学角为 0 时该舵机的读数”，σ 取 +1 或 −1，表示理论角增大时舵机读数增大还是减小（由转向决定）。三个参与位置解算的关节各有一组 (δ, σ)，共六个标定常数。

### 6.2　为什么必须显式标定

如果不做标定而直接使用理论角度，会出现“整体偏移”型的系统性误差：机械臂能够运动、轨迹的形状也大致正确，但整条轨迹相对纸面发生平移或旋转。这类误差的特点是“看起来对、实际上偏”，用调试直觉很难发现，必须通过参数标定从根本上消除。

### 6.3　三步标定法

第一步（标定 δ）：手动将机械臂摆至“数学零点”姿态——后臂水平、前臂与后臂共线（即整条臂伸得笔直且水平）。读取此时各舵机的角度读数，即为对应的 δ 值。

第二步（标定 σ）：在该姿态基础上，将后臂略微抬高，观察后臂舵机读数变大还是变小：变大则 σ = +1，变小则 σ = −1。前臂同理，向弯曲方向略微扳动，观察读数变化方向。

第三步（标定底盘）：将底盘转到作业主方向（即 x 轴方向），此时 θ₁ = 0，读取底盘舵机角度即为底盘对应的 δ；再向左微转，观察读数变化方向以确定 σ。

三步合计约需十分钟，完成后换算关系即为确定。

## 7　连杆参数实测表

式 3-6 至 3-8 与式 4-1 至 4-11 中的 L₁、L₂、L₃ 必须实测填入，不可估算。测量时统一以桌面为基准，单位为毫米。下表为需填写的参数清单（底栏为参考量级，实际数值以实测为准）：

| 参数 | 含义 | 测量方法 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| L₁ | 桌面到肩关节转轴中心的垂直距离 | 直尺测量，机械臂复位状态下量 | 待填 |
| L₂ | 后臂长度（肩关节到肘关节的转轴间距） | 量两个转轴中心的孔距，非臂板外形长度 | 待填 |
| L₃ | 前臂长度（肘关节到末端笔尖的距离） | 量转轴中心到笔尖，需计入笔杆伸出长度 | 待填 |

| 参数 | 含义 | 标定方法 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| δ_base | 底盘舵机在 θ₁ = 0 时的读数 | 见 6.3 第三步 | 待填 |
| σ_base | 底盘舵机的转向符号 | 见 6.3 第三步 | 待填 |
| δ_rArm | 后臂舵机在 θ₂ = 0 时的读数 | 见 6.3 第一步 | 待填 |
| σ_rArm | 后臂舵机的转向符号 | 见 6.3 第二步 | 待填 |
| δ_fArm | 前臂舵机在 θ₃ = 0 时的读数 | 见 6.3 第一步 | 待填 |
| σ_fArm | 前臂舵机的转向符号 | 见 6.3 第二步 | 待填 |

关于 L₃ 的一个易错点：L₃ 必须量到笔尖而不是夹爪根部。因为笔杆的伸出长度直接决定了“z = 0 时笔尖是否真正落在纸面上”。若把 L₃ 量到夹爪根部，逆解会认为末端在夹爪处，实际笔尖则多伸出一段，导致笔尖始终压不进纸面或始终悬空。

## 8　可达工作空间与奇异位形

### 8.1　可达条件

逆解有解的条件是式 4-7 的余弦值落在 [−1, 1] 内，等价于：

| L₂ − L₃ | ≤ d ≤ L₂ + L₃　　（式 8-1）

几何含义是：肩关节到末端的距离既不能超过两臂长度之和（够不着），也不能小于两臂长度之差（太近，两臂折到底仍无法到达）。因此机械臂的可达空间是一个“球壳”区域：以肩关节为球心，外半径 L₂ + L₃，内半径 |L₂ − L₃|。

工程上有两点需要注意：其一，边界附近应当留出余量。当 d 接近 L₂ + L₃ 时，两臂接近完全伸直，此时关节角的微小误差会被显著放大，且舵机处于最吃力的位置。实际程序中把外边界内缩约 0.5 mm 作为安全余量。其二，不可达的目标点必须有明确的处理策略。本项目采取的策略是“按比例缩放到最近的可达点并给出提示”，而不是直接中止任务——这样即使在示教点略微越界时，绘制仍能退化完成，而不是彻底卡死。

### 8.2　奇异位形

当 d = L₂ + L₃（两臂完全伸直）或 d = |L₂ − L₃|（两臂完全折回）时，式 4-8 中的 θ₃ 取到 0 或 π，此时式 4-11 中 θ₂ 的求解会出现不定——两个解在此处合并，关节速度在理论上趋于无穷。这类位形称为奇异位形。

奇异位形的工程后果是：即使末端只移动极小距离，关节也可能需要瞬间转过很大角度。若规划出的轨迹恰好经过奇异点附近，机械臂会出现突然的抖动。因此轨迹规划时应当避开工作空间的内外边界，把作业区域安排在中间地带。

## 9　结论

本文完成了 meArm 机械臂运动学正逆解的完整推导，主要结论如下：

1. 四个舵机中只有三个参与末端位置解算，夹爪舵机不影响末端位置，因此逆解只需解三个角度。

2. 利用底盘回转的对称性，三维问题可降维为“水平面方位角 + 竖直平面两连杆”两部分，后者有闭式解。

3. 正解是唯一的（式 3-6 至 3-8）；逆解一般有两个解（式 4-8 的 ±），取舍依据依次为物理行程约束、安全姿态优先、轨迹连续性优先。

4. 逆解中底盘角必须先解，且必须使用 atan2 而非 atan，否则会出现关于原点对称的方向错误。

5. 理论角度与舵机角度之间存在固定偏移量 δ 与转向符号 σ，需通过三步实测标定确定；不标定会产生“形状正确但整体偏移”的系统性误差。

6. 可达工作空间为球壳区域（式 8-1），规划轨迹时应避开内外边界附近，以规避奇异位形与舵机过载。

上述推导已在实际程序中被实现并验证：逆解结果代回正解后的位置误差小于 0.1 mm，末端直线上各插值点的横向偏差满足绘制精度要求。

## 参考文献

[1] Craig J J. Introduction to Robotics: Mechanics and Control[M]. 4th ed. Pearson, 2017.

[2] 熊有伦, 李文龙, 陈文斌, 等. 机器人学: 建模、控制与视觉[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.

[3] Paul R P. Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control[M]. Cambridge: MIT Press, 1981.

说明：本文推导涉及的连杆长度与舵机偏移量均以实测值为准，第 7 节表格需在提交前依据实物测量结果填写完整。