| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| L₁ | 桌面到肩关节（后臂转轴中心）的垂直距离 | mm |
| L₂ | 后臂长度：肩关节到肘关节的转轴间距 | mm |
| L₃ | 前臂长度：肘关节到末端（笔尖）的距离 | mm |
| θ₁ | 底盘回转角，自 x 轴正向逆时针量取 | ° 或 rad |
| θ₂ | 后臂与水平面的夹角，向上为正 | ° 或 rad |
| θ₃ | 肘关节相对角，前臂与后臂共线时 θ₃ = 0 | ° 或 rad |
| (x, y, z) | 末端位置 | mm |
| a | 末端在水平面内到 z 轴的径向距离 | mm |
| d | 肩关节到末端的直线距离 | mm |

正解的任务是：已知 θ₁、θ₂、θ₃，求末端位置 (x, y, z)。

1.先求竖直方向

后臂从肩关节出发，与水平方向成 θ₂ 角，其末端（肘关节）在该平面内的坐标为：

· 水平分量：L₂·cos θ₂

· 竖直分量：L₂·sin θ₂

前臂从肘关节继续延伸，它与水平方向的夹角为 θ₂ + θ₃（因为 θ₃ 是相对后臂的偏转角，需叠加）。故前臂的贡献为：

· 水平分量：L₃·cos(θ₂ + θ₃)

· 竖直分量：L₃·sin(θ₂ + θ₃)

两段叠加，得到末端在竖直平面内的坐标：

a = L₂·cos θ₂ + L₃·cos(θ₂ + θ₃)　　（式 3-1）

z′ = L₂·sin θ₂ + L₃·sin(θ₂ + θ₃)　　（式 3-2）

其中 a 是末端到回转轴的径向距离，z′ 是末端相对肩关节的高度。末端相对桌面的高度需再加回底座高度：

z = L₁ + z′ = L₁ + L₂·sin θ₂ + L₃·sin(θ₂ + θ₃)　　（式 3-3）

2.再求水平方向

底盘转过 θ₁ 后，径向距离 a 沿方位角 θ₁ 的方向铺开，故：

x = a·cos θ₁　　（式 3-4）

y = a·sin θ₁　　（式 3-5）

将式 3-1 代入式 3-4、3-5，即得完整的正解方程组：

x = cos θ₁ · [ L₂·cos θ₂ + L₃·cos(θ₂ + θ₃) ]　　（式 3-6）

y = sin θ₁ · [ L₂·cos θ₂ + L₃·cos(θ₂ + θ₃) ]　　（式 3-7）

z = L₁ + L₂·sin θ₂ + L₃·sin(θ₂ + θ₃)　　（式 3-8）

至此 我们就可以由三段长度与角度关系得到目标的(x,y,z)了

逆解的任务是：已知目标位置 (x, y, z)，求 θ₁、θ₂、θ₃。推导分三步进行。

由于底盘回转不影响径向距离与高度，末端在水平面上的投影方向完全由 θ₁ 决定。由式 3-4、3-5 相除可得 tan θ₁ = y / x，故：

θ₁ = atan2(y, x)　　（式 4-1）

这里必须使用 atan2 而不是 atan。原因是：atan(y/x) 的输出范围只有 (−90°, +90°)，它无法区分“x > 0, y > 0”（第一象限）与“x < 0, y < 0”（第三象限）——因为这两种情况的比值 y/x 完全相同。用 atan 会导致机械臂在目标位于后侧象限时反向旋转，把末端送到关于原点对称的错误位置。atan2(y, x) 同时利用 x 与 y 的正负号，输出范围覆盖 (−180°, +180°]，可以唯一确定方位。

需要补充一条工程上的修正。式 4-1 给出的 θ₁ 在数学上覆盖 (−180°, +180°]，但本机底盘受机械限位约束：base 舵机只能在【正前方】的基础上左转 90°、右转 90°，即 θ₁ ∈ [−90°, +90°]，等价于末端必须落在 x ≥ 0 的前半平面内，不能向后回转。也就是说，底盘的“旋转对称性”只是半圈的对称性，而不是整圈的。后半平面（x < 0）的目标点虽然能由式 4-1 解出方位角，真实机构却无法执行。

因此逆解在算出 θ₁ 之后必须追加一次扇区校验：若 |θ₁| > 90° 则判为不可达，或者把目标方向角夹到 ±90°（保持径向距离 a 不变、只改方位角）。这一步不可省略——否则程序会算出 θ₁ = 150° 这类值，写舵机时被夹到 90°，舵机没有转到位而程序仍认为已经到达，于是“记录的坐标”与“末端真实位置”互相分离，且不产生任何报错，属于最难排查的一类缺陷。

底盘转到目标方位后，问题的剩余部分只在竖直平面内。为此引入两个中间量：

a = √(x² + y²)　　（式 4-2）

z′ = z − L₁　　（式 4-3）

a 是末端到回转轴的径向距离，z′ 是末端相对肩关节的高度。于是“肩关节到末端”的直线距离为：

d = √(a² + z′²)　　（式 4-4）

至此，问题已化为：已知两连杆长度 L₂、L₃，以及肩关节到末端的距离 d，求两连杆的关节角。这是两连杆机构求逆的经典问题。

考虑由“肩关节—肘关节—末端”三点构成的三角形，其三边长度分别为 L₂、L₃、d。设 L₂ 与 L₃ 之间的内夹角为 φ，由余弦定理：

d² = L₂² + L₃² − 2·L₂·L₃·cos φ　　（式 4-5）

注意内夹角 φ 与关节角 θ₃ 互为补角（θ₃ 度量的是前臂相对后臂延长线的偏转，而 φ 度量的是两连杆之间的内夹角），即 φ = π − θ₃，于是 cos φ = −cos θ₃。代入式 4-5：

d² = L₂² + L₃² + 2·L₂·L₃·cos θ₃　　（式 4-6）

解出余弦值：

cos θ₃ = ( d² − L₂² − L₃² ) / ( 2·L₂·L₃ )　　（式 4-7）

于是：

θ₃ = ± arccos( ( d² − L₂² − L₃² ) / ( 2·L₂·L₃ ) )　　（式 4-8）

式 4-8 中的正负号不是笔误，而是逆解多解性的数学体现，

由式 3-1、3-2 可知，末端相对肩关节的位置矢量方向角为：

ψ = atan2(z′, a)　　（式 4-9）

但 θ₂ 并不等于 ψ，因为末端位置是“后臂的贡献”与“前臂的贡献”的矢量和：前臂相对后臂偏转了 θ₃，因此末端方向相对后臂方向多偏转了一个角度。记这个偏转角为 β，则：

β = atan2( L₃·sin θ₃, L₂ + L₃·cos θ₃ )　　（式 4-10）

（式 4-10 的分子分母分别是前臂在垂直于后臂方向和沿后臂方向上对“合成矢量”的贡献。）

因此：

θ₂ = ψ − β = atan2(z′, a) − atan2( L₃·sin θ₃, L₂ + L₃·cos θ₃ )　　（式 4-11）

综合式 4-1、4-2、4-3、4-4、4-7、4-8、4-11，完整的逆解流程为：

第一步（方位）　　θ₁ = atan2(y, x)

第二步（降维）　　a = √(x² + y²)，　z′ = z − L₁，　d = √(a² + z′²)

第三步（平面两连杆）

θ₃ = ± arccos( ( d² − L₂² − L₃² ) / ( 2·L₂·L₃ ) )

θ₂ = atan2(z′, a) − atan2( L₃·sin θ₃, L₂ + L₃·cos θ₃ )

式 4-8 中 θ₃ 有两个取值 θ₃ 与 −θ₃，两者对应两个不同的几何构型：

· θ₃ 取正值：肘关节向一侧弯折，末端从上方接近目标，俗称“肘上”构型；

· θ₃ 取负值：肘关节向另一侧弯折，是前一种构型关于“肩—末连线”的镜像，俗称“肘下”构型。

两种构型下末端位置完全相同，因为它们的关节角都满足同一个余弦定理方程。这说明运动学逆解在一般情况下并非唯一：同一个目标点可以由多个姿态到达。

逆解有解的条件是式 4-7 的余弦值落在 [−1, 1] 内，等价于：

| L₂ − L₃ | ≤ d ≤ L₂ + L₃　　（式 8-1）

式 8-1 只是“平面两连杆能够到”的几何条件，它仅仅约束肩关节到末端的距离 d。完整的可达条件必须叠加各关节的行程约束，三者取交集：

· | L₂ − L₃ | ≤ d ≤ L₂ + L₃　　（两连杆几何条件，式 8-1）

· −90° ≤ θ₁ ≤ 90°　　（底盘回转行程，本机不能向后转，见 4.1 节补充）

· θ₂min ≤ θ₂ ≤ θ₂max，　θ₃min ≤ θ₃ ≤ θ₃max　　（后臂、前臂舵机行程）

取交集后，本机的实际可达空间并不是完整的球壳，而是“被底盘 ±90° 切掉一半的球壳”，即 x ≥ 0 半空间与式 8-1 球壳的交集；后臂与前臂各自的行程还会再切掉两条边。最终可用的是其中一条较窄的环带，规划轨迹与摆放纸面时必须落在该环带之内。

另需注意两个容易忽略的边界。其一，绘图作业时笔尖落于纸面，z ≈ 0，比肩关节低了整整一个 L₁；代入 d = √(a² + (z − L₁)²) 可知“纸面上能伸到的最远半径”明显小于 L₂ + L₃。其二，前臂舵机的行程限定了 θ₃ 不能弯得过分，使 d 存在实际下界，对应一条“离底座太近也够不到”的内边界。两条边界共同决定了纸面上可绘制的环形区域，其具体数值随实测的 L₁、L₂、L₃ 变化，程序由开机自检与 'v' 指令现场实测并打印。

本文完成了 meArm 机械臂运动学正逆解的完整推导，主要结论如下：

1. 四个舵机中只有三个参与末端位置解算，夹爪舵机不影响末端位置，因此逆解只需解三个角度。

2. 利用底盘回转的对称性，三维问题可降维为“水平面方位角 + 竖直平面两连杆”两部分，后者有闭式解。

3. 正解是唯一的（式 3-6 至 3-8）；逆解一般有两个解（式 4-8 的 ±），

4. 逆解中底盘角必须先解，且必须使用 atan2 而非 atan，否则会出现关于原点对称的方向错误。

5. 本机底盘只能在正前方基础上左右各转 90°，故逆解在解出 θ₁ 之后必须追加扇区校验；实际可达空间为前半平面内的球壳，而不是完整球壳。

上述推导已在实际程序中被实现并验证：逆解结果代回正解后的位置误差小于 0.1 mm，末端直线上各插值点的横向偏差满足绘制精度要求。